Комплект разработки

программы управленияRing

на STM32

Содержание

1.	Аннотация	2

2.	Состав комплекта	3

3.	Настройка	4

3.1.	При разработке используется стенд в следующей конфигурации:	4

3.2.	Установка Java Runtime Environment	4

3.3.	Установка STM32 CubeMX	4

3.4.	Установка среды разработки µVision	4

3.5.	Установка среды разработки STM32 CubeIDE	5

3.6.	Установка драйверов для USB-COM	5

3.7.	Установка программы COM Терминал	5

3.8.	Настройка в STM32CubeMX	5

3.8.1.	Создание проекта	5

3.8.2.	Настройка интерфейса UART	6

3.8.3.	Настройка линий GPIO управления включением реле (звонки, усилитель)	6

3.8.4.	Настройка RTC (Real Time Clock)	7

3.8.5.	Настройка интерфейса I2C	7

3.8.6.	Настройка DMA для UART	7

3.9.	Настройка в µVision	7

3.	Установка на STM32	8

5.	Описание работы	9

5.1.	Основной цикл	9

5.2.	Работа с часами реального времени (RTC)	10

5.3.	Работа с модулем RTC – DS3231	10

5.4.	Организация соединения с PC по UART	10

5.5.	Управление работой звонков	11

5.6.	Протокол управления Ring	11

6.	Состояние	12

- Аннотация

Программа предназначена для управления подачей звуковых и аудио сигналов (сообщений) в соответствии с  задаваемым расписанием.

Программа работает на микроконтроллере STM32:

- модель STM32H743ZIT,

- модель STM32F103C8T6.

- Состав комплекта

  - Distributive – дистрибутив

- PackSTM32F103C8 - пакет для µVision под отладочную плату STM32F103C8;

- PackSTM32H743ZI - пакет для µVision под отладочную плату с STM32 H743ZI;

- CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe – драйвер для переходника USB-COM для Windows 7;

- CP210x_VCP_Win10.zip - драйвер для переходника USB-COM для Windows 10;

- en.stm32cubemx-win_v6-5-0.zip  - cреда конфигурации микроконтроллеров  STM32 CubeMix 6.5.0;

- en.st-stm32cubeide_1.9.0_12015_20220302_0855_x86_64.exe_v1.9.0.zip - среда разработки STM32 CubeIDE;

- jre-8u333-windows-x64.exe - пакетJava Runtime Environment;

- MDK537.EXE – среда разработки MDK-ARM µVision (https://www.keil.com/);

- STM32Cube.zip - архив репозитория для STM32 CubeMix;

- Terminal1_9_b.zip – программа COM-терминала для Windows;

- VC_redist.x64.exe - пакет Microsoft Visual C++ -

  - Documents–документация

- Описание Ring.docx;

  - Ringxxx – каталог проекта

- Настройка

Установку программ производите с правами администратора.

На PC используются Microsoft Windows 7 Service Pack1 (х64) и Microsoft Windows 10.

  - При разработке используется стенд в следующей конфигурации:

Cube MX

PC                µVision

Cube IDE

Terminal

Zvonok

STM32

СОМ(UART)   GPIO    VCC(+5V)  GND

USB-COM

Реле управления звонками

USB

USB

соединение разработки отладки и программирования

  - Установка Java Runtime Environment

Установите пакет Java для корректной работы программ STM32Cube и µVision.

  - Установка STM32 CubeMX

При установке выберите путь для установки - D:\STM32Cube\STM32CubeMX

При проблемах с загрузкой пакетов разархивируйте каталог репозитория для STM32 CubeMix на диск Cв каталог созданный программой.

  - Установка среды разработки µVision

При настройке каталогов установки укажите (как вариант)

- D:\Keil_v5 (каталог Core)

- D:\Keil\AppData…. (каталог Pack)

После установки запуститься программа PackInstaller.

В левом верхнем углу по иконке  запустите обновление пакетов (CheckforUpdates).

После обновления выберите в левом столбце Device нужную модель:

- STMicroelectronics

…

-STM32F103C8,

- STM32H743ZI.

В правом поле Pack установите пакеты для Device Specific –Keil::STM32F1xx_DFP – по кнопке Install.

При наличии проблем с загрузкой в программе, в окне Output указываются ссылки на запрашиваемые пакеты:

«Cannot download file http://www.keil.com/pack/Keil.STM32F1xx_DFP.2.4.0.pack: Cannot download URL (connection interrupted)»

По этим ссылкам можно вручную скачать пакеты, задав ссылки в браузере.

В программе PackInstaller установите пакеты из папки Distributiveпо меню File – Import.

Кнопка в поле Action должна изменить название с Install на Uptodate.

Закрыть PackInstaller.

При запуске µVision может появится следующая ошибка:

Причина: файл был удален или искажен каким-либо приложением.

Решение:

а) обновить MicrosoftWindows;

б) пере/установить MicrosoftVisualC++.

После установки MicrosoftVisualC++  перезагрузите компьютер.

Для сборки программы с размером исполняемого файла больше установленного ограничения смотри файл Distributive\MDK\KeilMDK537.txt

  - Установка среды разработки STM32 CubeIDE

Распакуйте архив en.stm32cubemx-win_v6-5-0.zip и запустите программу установки

  - Установка драйверов для USB-COM

Для Windows 7 запустите установщик - CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe

Для Windows 10 распакуйте архив CP210x_VCP_Win10.zip и запустите CP210xVCPInstaller_x64.exe.

  - Установка программы COM Терминал

Распакуйте архив Terminal1_9_b.zip. Программа работает без установки.

  - Настройка в STM32CubeMX

    - Создание проекта

Создание проекта предпочтительно начинать в программе STM32CubeMX.

Файл проекта STM32CubeMX - *.ioc

Откройте новый проект через Access to board selector.

В окне Commercial Part Number выберите:

- Nucleo-H743ZI для микроконтроллера STM32H743ZIT6U

Инициализируйте периферию в исходное состояние по предложению программы

Для Keil

В разделе Project Manager:

- укажите имя проекта RingH7;

- Project Location – D:\Pojects\STM32\Keil

- Heap size - 0x2000 (local variables)

- Stack size – 0x4000 (global variables)

    - Настройка интерфейса UART

В разделе Pinout & Configuration -> Connectivity для GPIO установите контакты линий:

- для STM32H743ZIT6U:  PB10 – USART3-TX, PD9 – UASRT3-RX.

Установите режим:  Asynchronous – асинхронный режим обмена

Установите конфигурацию:

В разделе Parameter settings:

- Скорость обмена – 115200

- размер данных – 8

- четность – не проверять

- стоп бит – 1

- без аппаратного контроля

В разделе NVIC Settings установите флаг использования USART3 global interrupt – использование прерывания при обмене.

    - Настройка линий GPIO управления включением реле (звонки, усилитель)

В разделе Pinout & Configuration -> System Core для GPIO установите контакты линий управления реле:

:

- для STM32H743ZIT6U: PE1 – Ring1, PE6 – Ring2

Исходное состояние – High (реле выключено)

режим – OUTPUT PUSH PULL

подтягивание – no pull up/ no pull down

скорость - Low

Линия питания +5V и GND идет с соответствующих контактов платы микроконтроллера на контакты VCC и GND платы реле.

    - Настройка RTC (Real Time Clock)

В разделе Pinout & Configuration -> Timers активируйте RTC:

- Activate Clock Source

- Activate Calendar

- Calibration – 1Hz

    - Настройка интерфейса I2C

В разделе Pinout & Configuration -> Connectivity для I2C1 установите режим I2C.

GPIO Settings:

- линия синхронизации SCL – контакт PB6.

- линия данных SDA – контакт PB9.

    - Настройка DMA для UART

В разделе Pinout & Configuration -> System Core для DMA:

- добавьте DMA Reguest для USART3-RX – DMA для приемного канала

    - Открытие проекта

Сгенерируйте код и откройте проект в µVision (или в  Cube IDE)

  - Настройка в µVision

Файл проекта µVision - *. uvprojx

В свойствах проекта укажите в закладке Target – ARM Compiler – Use default….

Подключение сторонних файлов

В µVision 5.37 есть ошибка: при подключении сторонних файлов определения (define) из файлов видны, а функции – нет. Чтобы функции были видны из вновь подключаемых файлов нужно произвести следующий «танец с бубнами»:

В свойствах проекта С/С++ добавьте путь к каталогу MDK-ARM

Подключите новый файл *.с к проекту.

Подключите новый файл *.h к проекту.

При этом они создадутся в каталоге MDK-ARM, а не в  Core.

В файле *.с подключите *.h

Соберите проект – IDE автоматически подключит *.h к *.с в дереве проекта

Удалите файл *.h  не подключенный в дереве проекта к *.с

В файле main.h подключите *.h

Соберите проект.

Переместите физически *.с и  *.h  в src и inc соответственно

Закройте в редакторе старые файлы с расположением в MDK-ARM

Соберите проект – появятся ошибки

Удалите *.с из проекта и переподключите его как существующий из каталога src

Соберите проект.

Проверьте видимость функций из *.с в main.c

Если все хорошо скопируйте содержимое ваших файлов в *.с и  *.h

!!!С файлами *.cpp не прокатывает!!!

- Установка на STM32

Программирование STM32 производится записью образа программы *.axf в память STM32.

В программе µVision – по кнопке Load(F8) через отладочное USB соединение.

- Описание работы

  - Основной цикл

В основном цикле работа программы разделяется на режимы work_mode с типом

typedef enum {… } T_WorkState;

и подрежимы обмена IOState с типом

typedef enum {… } T_IOState;

В начале цикла производится опрос часов реального времени RTС.

    - Режим SETUP

Текущее число фиксируется в today_day для отслеживания перехода между сутками.

Считывается файл событий из памяти и формируется рабочий список событий на текущие сутки.

Считываются из файла рабочие параметры.

После этого программа переходит в режим автономной работы – AUTOWORK.

    - Режим AUTOWORK

Программа в цикле проверяет время наступления событий из расписания.

Программа проверяет наличие данных в СОМ порту(UART).

Если есть данные в порту, устанавливается подрежим обмена IO_CHECK.

    - Подрежим обмена IO_CHECK

Программа проверяет данные на соответствие протоколу управления Ring:

mess_head.name == RING_PROT_NAME

Если данные соответствуют протоколу, программа переходит в режим удаленного управления – REM_CONTROL, устанавливает подрежим обмена GET_COMMAND, сохраняет текущее значение минут link_time для отслеживания периода пропадания связи с источником удаленного управления. Если данные из СОМ порта не идентифицированы программа считывает все данные из порта до тех пор, пока что-то есть в буфере приема.

    - Режим REM_CONTROL

В этом режиме обрабатываются подрежимы обмена IO_CHECK, GET_COMMAND, ASNWER, GET_DATA_BLOCK.

    - Подрежим обмена GET_COMMAND

Программа в зависимости от типа сообщения считывает данные из COM порта.

После чтения сообщений удаленного управления программа подготавливает квитанции ответа и устанавливает подрежим обмена отправки квитанций – ANSWER.

    - Подрежим обмена ANSWER

  - Работа с часами реального времени (RTC)

Опрос значений текущей даты и времени производится функциями:

HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &NowDate, RTC_FORMAT_BIN);

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &NowTime, RTC_FORMAT_BIN);

При этом обновление значения текущего времени  не производится, если не считать текущую дату. Т.е. для обновления значений текущего времени обязательно нужно считать дату.

  - Работа с модулем RTC – DS3231

  - Организация соединения с PC по UART

Для проверки срабатывания прерывания используется переменная

__IO ITStatus UartReady; (main.c)

, типа enum {SET, RESET}.

В начале цикла ожидания устанавливается значение RESET.

Для установки ожидания прерывания при получении данных по UART вызывается функция

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, (uint8_t *)&mess_head, sizeof(mess_head));

, в которую передается адрес структуры заголовка сообщений.

Эта функция не читает данные из порта, а передает ссылки на буфер приема и размер ожидаемых данных в драйвер.

Для установки флага UartReady в состояние SET используется функция

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle) (rdefUART.c)

, которая перегружает пустую функцию драйвера.

В цикле ожидания проверяется состояние флага UartReady, и если данные получены (SET), то они располагаются в структуре mess_head.

Если в сообщении данных больше чем размер заголовка, то они считываются функцией

HAL_UART_Receive(&huart3, (uint8_t*)&code_sched_info.data, sizeof(code_sched_info.data), 0xFFF);

После чтения данных флаг UartReady устанавливается в состояние RESET  и вызывается функция

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, (uint8_t *)&mess_head, sizeof(mess_head));

  - Управление работой звонков

На контакты Ring1, Ring2 подаются сигналы управления функцией:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, Ring1_Pin, GPIO_PIN_SET);

При установке сигнала (GPIO_PIN_SET) – реле звонка отключается, при 0 (GPIO_PIN_RESEТ) - реле включается.

Звонки включаются либо в соответствии с расписанием, либо по команде от программы «Звонок» в соответствии с протоколом управления Ring.

  - Протокол управления Ring

Файл: Ring_prot (*.cpp, *.h).

NOTE: Необходимо учитывать порядок следования байтов в канале.

    - Заголовок

| 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Индекс сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индексы:

0х31 – команда отключения реле звонка 1;

0х32 – команда включения реле звонка 1;

0х33 – команда отключения реле звонка 2;

0х34 – команда включения звонка 2;

0х35 – индекс пакета с данными файла расписания;

0х36 – команда включения рабочего режима;

    - Пакет данных файла расписания

| 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0х35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер файла расписания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольная сумма файла расписания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Состояние

2022-08-26

- программа принимает команды по UART: управление реле для звонков и усилителя;

- программа синхронизирует встроенные RTC по команде с PC;

- программа синхронизирует RTC DS3231 по команде с PC;

- программа принимает файл расписания с сохранением в оперативной памяти;

- программа передает состояние RTC, файла расписания.

Замечания:

- При подключении RTC DS3231  перестает стабильно работать UART.

причина  - в период обращения к часам (с учетом таймаута), программа не отвечает по UART и цикл обмена по UART сбивается,

- Файл расписания сохраняется в оперативной памяти – нужна Flash

- при настройке в CubeMix сбились настройки контактов I2C из-за чего пропала связь с RTC DS3231 – в версии 2022-08-23 восстановлено.